для служебного пользования

Инструкция по тестированию MCU плат Алтей

МТ.ДСП.ИнстрПЦУ.Алтей.MCU.01

29.04.2023

Утвердил:

Пирогов М.Г.

Проверил:

Новиков В.В.

Составил:

Акимов А.В.

История изменений:

| № | Дата | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 001.000 | 29.04.2023 | Первичное создание документа. | Акимов А.В. |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

Требуемые материалы	4

Подготовка к тестированию	4

Запуск тестирования	7

ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция описывает все операции, которые необходимо произвести для тестирования электронных сборок MT.ALTEY.MCU-PS.ХХ.ХХ.

Инструкция предназначена для производства цифровых устройств.

Требуемые материалы

- Электронная сборка MT.ALTEY.MCU-PS.ХХ.ХХ

- Электронная сборка МТ.АЛТЕЙ.PWR.ХХ.ХХ

- Программатор ST-LINK

Подготовка к тестированию

- Соединить электронные сборки MT.ALTEY.MCU-PS.ХХ.ХХ и МТ.АЛТЕЙ.PWR.ХХ.ХХ.

- Подключить клемму питания 220 В к разъёму XP1 на плате МТ.АЛТЕЙ.PWR.ХХ.ХХ.

- Подключить программатор ST-LINK в разъём М7 на плате MT.ALTEY.MCU-PS.ХХ.ХХ.

- Открыть программу STM32 ST-LINK Utility.

- Установить соединение с устройством, через клавишу подключения.

- Выбрать из списка тестовую прошивку, M7_r3116. Нажать «Start».

a)

b)

c)

- Переключить программатор в разъём М4. Повторить предыдущие операции, установив прошивку M4_UZT_r2765.

Запуск тестирования

- Подключить программатор в разъём М7 на плате MT.ALTEY.MCU-PS.ХХ.ХХ.

- Открыть программу PuTTY

- Выбрать COM порт программатора, скорость подключения 230400. Нажать клавишу «Open».

- В открывшемся окне, нажать «Пробел» на клавиатуре для открытия меню тестирования.

- Нажать «0» на клавиатуре для начала полного тестирования.

- После завершения теста, убедиться, что все этапы пройдены успешно.

- При обнаружении неисправности, отправить электронную сборку в ремонт.

- Поклеить этапную наклейку «ТЕСТ».

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| № п/п | Фамилия И.О. работника | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |