для служебного пользования

Инструкция по настройке устройств серии Лютик+

МТ.ДСП.ИнстрПЦУ.Лютик+.НУ.01

29.04.2025

Утвердил:

Пирогов М.Г.

Проверил:

Новиков В.В.

Составил:

Акимов А.В.

История изменений:

| № | Дата | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 001.000 | 29.04.2025 | Первичное создание документа. | Акимов А.В. |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

Требуемые материалы	4

Подготовка к Настройке	4

Настройка устройства	6

ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция описывает все операции, которые необходимо произвести для настройки устройств серии Лютик+.

Инструкция предназначена для производства цифровых устройств.

Требуемые материалы

- Стенд МТ.ЛЮТИК-ПЛЮС.СКП.ХХ.

- Настраиваемое устройство серии Лютик+.

Подготовка к Настройке

- Подключить токовые выходы Х1 и Х2 стенда МТ.ЛЮТИК-ПЛЮС.СКП.ХХ к токовым входам устройства Х1 и Х2 (при наличии) соответственно.

- Подключить выход напряжения Х3 стенда МТ.ЛЮТИК-ПЛЮС.СКП.ХХ к входу устройства Х3 (при наличии).

- Клеммы Х4-Х5 стенда подключить к дискретным входам и выходам устройства.

- Подключить клемму питания Х7 стенда к входу Х7 устройства.

- Подключить интерфейсы связи USB-B и RS-485 к входам устройства.

Настройка устройства

- На ПК открыть консоль оператора производства «Спектр» и войти в систему под своим логином и паролем.

- В открывшемся окне нажать «Старт цикла проверки».

- Выбрать необходимую модификацию устройства (каждая модификация представлена в виде выпадающего списка) согласно примеру и распечатать штрих-код устройства.

- Дождаться завершения настройки и тестирования.

- После завершения настройки и тестирования в главном окне КОП «Спектр» открыть КМП и проверить результат тестирования устройства. При положительном результате номер теста окрасится светло-голубым цветом. В случае если результат тестирования был отрицательным, номер теста окрасится светло-красным цветом. В случае выявления отрицательных результатов тестирования устройство передаётся в ремонт.

- При успешном прохождении всех тестов на лицевую панель устройства наклеивается штрих-код с модификацией и номером устройства. С внутренней стороны корпуса ставится наклейка с инициалами и номером этапа 4.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| № п/п | Фамилия И.О. работника | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |